4. tétel: Számítógép felépítése

Alapdefiníciók

Számítógép:

Azon hardverek és szoftverek együttese, melyek együttműködése által az információ feldolgozásra kerül.

Számítógép működése:

A memóriában tárolt programok futtatáskor, az ugyancsak a memóriában tárolt adatokon különböző műveleteket végeznek el, melyek eredménye is a memóriába kerül.

Egységek és feladataik

Ház: a részegységek „fixen” tartása. Kábelek: az elektromos jelek továbbítása. Alaplap: adatforgalom biztosítása a processzor, memória, háttértárak és a perifériák között.(lásd később) Processzor: műveletek végrehajtása. (lásd később) Hűtő: a processzor üzemhőmérsékleten tartása.Memória: „ideiglenes” adattárolás. (lásd később) Háttértárak: adatok tárolása. Illesztők: a perifériák vezérlése és csatlakoztatása az alaplaphoz.

Az alaplap

Egy integrált áramkörökből(IC) összeállított lap, ami tartalmazza, vagy összekapcsolja a számítógép vezérlése és működés szükséges egységek csaknem mindegyikét.

Processzor (CPU: Central Processing Unit)

Processzor részei:

- .	vezérlőegység: értelmezi a program utasításait, és ez alapján irányítja a számítógép többi egységét

- .	aritmetikai és logikai egység (ALU): számítások, logikai műveletek végrehajtása történik itt

- .	regiszterek: a vezérlő egység munkája közben szükséges adatokat és a végrehajtandó utasítás címét tárolja

- .	gyorsítótár (cache): átmeneti nagyon gyors adattároló egység, az operatív 
memóriával való kommunikációhoz nyújt segítséget

- .	társprocesszor (coprocessor): képes önállóan végrehajtani műveleteket, ezáltal gyorsabban működhet a számítógép (pl.: a mai processzoroknál az ALU foglalja magába a matematikai társprocesszort)

Processzorok jellemzése

sínszélesség: egységek közötti kommunikáció az adatsínen (adatbuszon történik). Az egyszerre, párhuzamosan elküdhető adatbitek számát sínszélességnek nevezzük.

órajel-frekvencia: órajel generator állítja elő, mértékegysége a Mhz, ami megmutatja, hogy másodpercenként hány műveletet kezdhet el a processzor. (550 Mhz => másodpercenként 550 milliószor műveletet)

utasításkészlet: rendelkezésre álló utasításhalmaz

- .	CISC (Complex Instruction Set Computer): sok utasítás

- .	RISC (Reduced Instruction Set Computer): csökkentett utasításkézlet.

Operatív memória:

ROM (Read Only Memory)

- .	Csak olvasható memória

- .	Speciális: ROM-BIOS: tartalmazza a számítógép indításához, valamint néhány

fontos egység kezeléséhez szükséges programokat és adatokat. RAM (Random Access Memory)

- .	Írható, olvasható memória

- .	Mivel a háttértárak közvetlenül nem elérhetők a processzor által, a felhasználó a RAM-ba tölti programjait a háttértárról

  - .	Jellemzői:

    - o	Tárkapacitás: a tárban elhelyezhető adatmennyiséget jelent bájtban.

    - o	Elérési idő: az adatok elérése a memóriában. Mértékegysége a nanosecundum (ns)

  - o	Adatmegőrzési idő:

  - .	SRAM: statikus, gyorsan férhetünk a benne tárolt adatokhoz, előállítása költséges.

  - .	DRAM: dinamikus adattároló (igen hamar „elfelejti” a benne levő adatokat ezért másodperc törtrésze alatt frissíteni kell így az adatok elérése lassabb), ára SRAM-hoz viszonyítva kedvezőbb.

A busz

A busz összeköttetés a központi egység (processzor) és a perifériák között. A buszokkal leggyakrabban valamilyen slot formájában találkozunk ahová illesztőkártyát lehet behelyezni. Pl. VGA kártya, hangkártya stb. A busz legfontosabb jellemzői:

- .	Fizikai kialakítás

- .	Működési frekvencia

- .	Átviteli sebesség

- .	Sávszélesség

ISA (Industry Standard Architecture) busz

Az első ISA busz szabvány a 80-as évek elején jelent meg, kezdetben 8 majd később 16 bites sávszélességgel. Átviteli sebessége elméletileg 8 Mbyte/sec volt 8 MHz-es működési frekvencia mellett. 32 bites gyorsabb változata az EISA a 90-es évek elején jelent meg, de nem igazán terjedt el.

VESA (Video Equipment Standard Association) Local Busz

A rövid életű buszrendszer az ISA fizikai kiegészítése volt. Célja nagyobb sebesség biztosítása a processzor és a VGA kártya között. (Létezett IO kártya is, de nem volt jellemző.)

PCI (Peripherial Component Interconnection) busz

A PCI busz ma is népszerű csatolási mód, hálózati kártyák, hangkártyák illesztésére. A sávszélessége 32 bit, működési frekvenciája 33 MHz, maximális átviteli sebessége közel 132 MB/s lett. Kezdetben használták VGA kártyák illesztésére is, mára azonban ezen feladat ellátására lassú.

AGP (Accelerated Graphics Port)

Az Intel 1996-ban adta ki az AGP (Accelerated Graphics Port) első specifikációját. Mint a neve is mutatja a busz létrehozásának célja a grafikai rendszer gyorsítása volt. A 90-es évek közepétől fokozatosan gyorsult. 1x, 2x, 4x és 8x-os AGP buszok terjedtek el. Az AGP a32 bites, 66 MHz-es PCI sín továbbfejlesztése. Új jelekkel és üzemmódokkal egészíti ki azt. A legnagyobb sebesség több mint 1 gigabájt/másodperc

PCI Expess

PCI-X sín 64 bit széles, az órajele pedig 133,3 megahertz, ez több mint egy gigabájtos sebességre is módot ad. Ez persze csak elvi lehetőség, a ténylegesen elérhető sebesség függ a periféria, illetve a vezérlőáramkör képességeitől. A PCI-X sín felülről kompatibilis a PCI-jal, vagyis automatikusan a kisebbik órajel-frekvenciára vált át, ha csupán arra alkalmas PCI adaptert illesztünk a csatlakozóba.

Neumann-elvek

A számítógép legyen teljesen elektronikus

A számítógép központi egységében nincsenek mozgó alkatrészek, ellentétben a régi mechanikus vagy elektromechanikus számológépekkel.

Kettes számrendszert használjon

A kettes számrendszert és a rajta értelmezett aritmetikai illetve logikai műveleteket kétállapotú áramkörökkel könnyű megvalósítani. (pl.: 1-magasabb feszültség, 0 -alacsonyabb feszültség)

Adatok és programok ugyanabban a belső tárban, a memóriában legyenek

Tárolás szempontjából nincs megkülönböztetve az utasítás és az adat. A gyors elérésű memória teszi lehetővé a másodpercenkénti több milliós műveletvégzést. (A programot alkotó utasításokat számokkal fejezzük ki, azaz adatként kezeljük.)

A számítógép legyen univerzális Turing-gép

A számítógép nemcsak egy feladat vagy feladattípus megoldására alkalmas, hanem „tetszőleges” feladatokra. A számítógép különféle feladatainak elvégzéséhez nem kell speciális berendezéseket készíteni. (A számítógép programozása által lehet megvalósítani ezt az elvet.) Ugyanis, Turing angol matematikus bebizonyította, hogy az olyan gép, amely el tud végezni néhány alapvető műveletet, akkor az elvileg bármilyen számítás elvégzésére is alkalmas.

Utasítások soros végrehajtása

A számítógép az egyes utasításokat egymás után, egyenként hajtja végre.(Ellentétben párhuzamos végrehajtás esetén, ahol egy időben több utasítás is végrehajtható.