5.tétel: Háttértárak

A háttértárakat az adatok hosszabb távú tárolására használjuk.

A háttértárolótól általában azt várjuk el, hogy

- megbízhatóan,

- hosszú időn át,

- elég nagy mennyiségű adatot tudjon tárolni (a tárolókapacitást például megabájtban mérjük),

- a tárolási sebessége elég nagy legyen (tárolási sebességgel azt mérjük, mennyi információt tud egységnyi idő alatt elmenteni, mértékegysége bájt/sec, …, MB/sec),

- az elérési sebessége elég nagy legyen (az elérési sebességgel azt mérjük, mennyi idő alatt tudjuk róla kiolvasni a tárolt információt, mértékegysége sec, …, nanosec),

- minél kisebb méretű legyen,

- esetleg hordozható legyen,

- esetleg olcsó legyen.

### Tárolási mód szerint (a jelrögzítés elve szerint) léteznek:

mágneses tárak:

A mágneses adatrögzítést lehetővé teszi

  - a Föld mágneses tere: egy mágneses anyag két egymással ellentétes (normál és ellentétes pólusú) irányba mágnesezhető, az egyik irányt tekinthetjük az 1-esnek, a másikat 0-nak,

  - az elektromágneses jelenség: elektromos áram hatására a mágneses tér megváltozik, és viszont, a mágneses tér elektromos áramot indukál („mágneses indukció”).

Az adathordozó egy műanyag alapon elhelyezkedő vékony ferromágneses réteg, ezen hoznak létre 1-esnek vagy 0-nak megfelelő mágnesezettséget.

Az író-olvasó fej egy mozgatható karon lévő elektromágnes, amely létre tudja hozni, illetve le is tudja olvasni a meglévő mágnesezettséget.

Az adathordozó felület állandó mozgásban van a fej alatt (előtt).

optikai tárak:

Az adathordozó felületén spirális adatpályán helyezkedik el a jelsorozat, a lemez belsejétől kifelé. Ezen a pályán kis területre eső roncsolásokkal gödröket hoznak létre, így a felületen gödrök (pit-ek) és kiemelkedések (vagyis az alapszintnek megfelelő magasságú területek; land-ek) váltakoznak, így rögzítik a kétféle jelet. A roncsolást létre lehet hozni lézerfénnyel, de a felület kialakítható préseléssel is.

Az adatok kiolvasásához (lézer) fénysugárral pásztázzák a felületet, az pedig különbözőképpen verődik vissza land-ekről (jó visszaverődés, 1-esnek megfelelő jel) a pit-ekről (gyenge, szórt visszaverődés; nullának megfelelő jel), ezt érzékelve alakítja ki az olvasó egység a megfelelő bináris jelsorozatot.

magneto-optikai tárak:

Az előző két technika kombinációját alkalmazzák, olvashatja lézersugár, viszont a mágnesezés műveletéhez felhevítik a lemez megfelelő területét, így az adatok tárolása biztonságosabb, hiszen kihűlt állapotban nem változtatható meg rajta adat.

memóriáknál alkalmazott technikával működő háttértárak:

USB portra csatlakoztatható flash-memóriákként működnek.

### Elérési mód szerint léteznek

- közvetlen (direkt) elérésű tárak (floppy, winchester, CD, DVD,

- soros (szekvenciális) elérésű tárak (streamer,

A leggyakoribb háttértárak:

### Floppy és floppymeghajtó

(hajlékonylemez és hajlékonylemez-meghajtó – a meghajtó helyett a drive szót is használják; floppy disk drive: FDD)

Mágneslemez tároló, közvetlen elérésű, a többi tárolóval összehasonlítva kis kapacitású, közepes sebességű.

A lemez kör alakú, műanyag alap és arra felhordott ferromágneses réteg alkotja, ezt egy műanyag tokba zárják, amelyen található írásvédelmi kapcsoló (írásengedélyező ablak), indexnyílás, fogadóhely a forgató mechanika számára, és behelyezéskor automatikusan nyíló ablak az írás – olvasás végrehajtásához.

A lemez szerkezete: A lemezfelületek logikailag koncentrikus körökre oszlanak, ezeket a köröket sávoknak (track) nevezzük. Egy-egy sávra egyforma adatmennyiség írható fel, függetlenül attól, hogy a lemez szélén, vagy a közepén helyezkedik-e el. A sávok szektorokra oszthatók, ezek is azonos mennyiségű információt tartalmaznak. A sávok és a szektorok címezhetők, ami azt jelenti, hogy az író-olvasó fejet a megfelelő sávra és szektorra lehet pozícionálni, így biztosított a közvetlen elérés. (A lemez szerkezete a „formázás” során jön létre; a formázás alakítja ki a sávokat, szektorokat, továbbá ellenőrzi a sávok használhatóságát. Az esetleges hibás sávok helyett tartalék sávot jelöl ki. Már megformázott lemezeket is árusítanak – általában „formatted” felirattal. Újraformázáskor minden, a floppyn található információ elvész.

A meghajtóban egy forgatómechanika és két író – olvasó fej várja a lemezt (a lemez minkét oldalához tartozik egy-egy író – olvasó fej, amelyek együtt mozognak). A lemez betolásakor kinyílik egy ablak, amelyen át az író – olvasó fej mágnese a lemezfelület fölé kerül. Így olvassa és írja forgás közben az adatokat – de írás előtt ellenőrzi, hogy az írásvédelmi kapcsoló (írásengedélyező ablak) nyitva van-e.

A floppyk jellemző adatai tehát: átmérő (inch), írássűrűség, tárolókapacitás, létrehozható sávok és szektorok száma:

Lemezátmérő (inch)	Lemezjelzés	Sávok száma	Szektorok száma	Tárolókapacitás

…..

Ez már a múlt

5.25”	SS,DD	40	9	360 KB

5.25”	DS,DD	40	9	360 KB

5.25”	DS,HD	80	15	1.2 MB

3.5”	DS,DD	80	9	720 KB

3.5”	DS,HD	80	18	1.44 MB

3.5”	LS-120, „A-drive”	 (tízszer gyorsabb az előzőeknél)		120 MB

(A rövidítések jelentése: SS = Single Sided = egyoldalas, DS = Double Sided = kétoldalas, DD = Double Density = dupla sűrűségű, HD = High Density = nagy sűrűségű, LS = Laser Servo = lézeres felbontású.)

A lemezek logikai felépítése:

Dos esetén a lemezek a következő részekre vannak felosztva (a következő sorrendben): boot-rekord, FAT, gyökérkönyvtár, adatterület.

Boot-rekord (betöltő rekord): a lemez 0. oldalán, a 0. sáv 1. szektorában található, egy gépi kódú programot tartalmaz, amely – ha rendszerlemezről van szó, elindítja az operációs rendszer betöltését.

FAT (File Allocation Table, fájl helyfoglalási táblázat): az előzőtől számítva 18 szektort foglal el  e táblázat, itt rögzítjük, hol vannak hibás lemezterületek, üres helyek, illetve hogy melyik fájl hol helyezkedik el a lemezterületen.

A következő 14 szektor a gyökérkönyvtárat tartalmazza, vagyis a könyvtárszerkezet rögzíti.

Ezután következik az adatterület.

### Winchester

A winchester más néven hard disk (ezért a meghajtót Hard Disk Drive-nak, vagyis HDD-nek nevezik), merevlemez, vagy fixlemez.

Mágneslemez tároló, közvetlen elérésű, a többi tárolóval összehasonlítva nagy kapacitású (ma 20-80 GB), nagy írási sebességű (ma 4-30 MB/s), gyors elérési sebességű (15-25 ms).

A merevlemez egységben 1 vagy több (2,4,8) lemez található, amelyeket közös tengely forgat. A merevlemez a gép bekapcsolásakor forogni kezd, és csak a gép kikapcsolásakor áll meg. Mivel ez beépített lemezegység, nagyon hasonló egy floppy-meghajtóhoz, amiben éppen benne van a lemez, csak mivel itt több lemez is lehet egy tengelyen, minden egyes lemezfelülethez tartozik egy író-olvasó fej, illetve a lemezek nem hajlékonyak, hanem merevek (a lemez vékony kobaltréteggel bevont alumínium ötvözet) és pormentes tokba van zárva. A lemezek együtt forognak, és az író-olvasó fejek karjai is mindig együtt mozognak (ezért egyszerre csak az egyik ír illetve olvas közülük). Cilindereknek nevezik a fixlemezek egymás felett elhelyezkedő (azonos sugarú) sávjait.

A pozícionálás úgy történik, hogy a lemezvezérlő a kért cilinderre vezérli az író-olvasó fejeket, és kiválasztja a megfelelő író-olvasó fejet.

A winchestert az alaplapra csatlakoztathatjuk IDE vagy SCSI csatolóval, a csatolók sebessége különböző.

A winchester logikai felépítése:

Használatba vétel előtt ezt is formázni kell, de a forgalomban kapható számítógépeknél ezt általában már elvégezték, hiszen már az operációs rendszer (pl. Windows) is rajta van. Formázáskor lehetőség van a lemezterület több (logikai) részre bontására; ezeket partícióknak nevezzük. A partíciók külön logikai meghajtók, külön betűjelet kapnak. Egy partíció csak egymással szomszédos cilinderekből állhat. Másik partíción akár más operációs rendszer működhet. A partícióbeosztást a fő betöltő rekord (Master Boot Record) tartalmazza. A partíciók kialakítására azért is szükség lehet, mert nem minden operációs rendszer tud kezelni 2 GB-nál nagyobb területet. A partícionálást a FDISK programmal vagy segédprogramokkal (pl. Partition Magic) lehet elvégezni.

### Cserélhető merevlemez

Két fajtája van; az egyiknél csak a lemezek emelhetők ki a számítógép házából a floppyhoz hasonló módon, a másik típus esetében az egész lemezmeghajtó, mechanikával együtt cserélhető (mobil rack).

### CD-olvasó és CD-író

A CD (Compact Disk) meghajtója lehet alkalmas a CD-k olvasására („CD-ROM”) vagy a CD-k olvasására és írására („CD-író”). A CD olvasó technikailag ugyanaz az eszköz, mint az audio (zenei) CD-k lejátszóberendezése, ezért lehet zenei CD-t lejátszani a számítógép segítségével, ha megvan hozzá a lejátszáshoz szükséges program.

Optikai tároló, közvetlen elérésű, a többi tárolóval összehasonlítva közepes kapacitású (650-700 MB) és közepes sebességű: Átviteli sebességét az első CD-meghajtókhoz viszonyítva (150 KB/s-hoz viszonyítva) adják meg, ma a leggyorsabbakon „52x” jelzés a gyakori. Elérési idejük értéke 100-300 ms.

A lemez műanyag (polikarbonát) alapon vékony tükröző (alumínium) felületet visel, felülről lakkréteggel védve. Az adatokat az alumínium réteg hordozza (információhordozó réteg = dye), lyukak (roncsolt részek, bemélyedések, gödrök, pit-ek) és ehhez képest kiemelkedések (land-ek) formájában. Ezek sorozata a lemezen spirálisan helyezkedik el:

Ezt a „domborzatot” létre lehet hozni préseléssel (sajtolással) – a nagy példányszámú gyártáskor így történik – és nagy intenzitású, kis területre koncentrált lézerfény segítségével, amely felmelegíti és megváltoztatja a felületet – ezt példányonként lehet elvégezni, CD-íróval. Az információt pedig irányított lézersugár olvassa ki, fénynyalábot bocsátva a területre. Az ép felületrészekről (land-ekről) ugyanis erős, egyirányú, a visszaverődési szögnek megfelelő fény tükröződik (1-esnek megfelelő jel), a pit-ekről viszont gyengébb, szórt fény verődik vissza, amely interferál a beeső fénysugárral (0-nak megfelelő jel).

Típusainak elnevezései:

CD-ROM: Az információt a készítő vitte fel az adathordozóra, számunkra csak olvasható.

CD-RW: Újraírható CD.

És itt szoktuk emlegetni a következő típusokat is, amelyek technikailag magneto-optikai tárak, hiszen a lokalizált lézersugár és egy állandó mágnes segítségével a paramágneses tulajdonságokkal rendelkező( = mágnesezhető) középső réteg fényvisszaverő tulajdonságát megváltoztathatjuk a tárolni kívánt adatnak (1 vagy 0) megfelelően:

WORM (Write Once, Read Many): Egyszer írható és többször olvasható; az adatokat a felhasználó írja rá a lemezre, és ezután akárhányszor olvashatja.

ECD: Törölhető optikai lemez.

### DVD-olvasó és DVD-író

A DVD (Digital Video/Versatile Disc) meghajtója lehet alkalmas

- a CD-k és DVD-k olvasására („DVD-ROM”) vagy

- a CD-k és DVD-k olvasására és CD-k írására („combo”)vagy

- a CD-k és DVD-k olvasására és DVD-k írására („DVD-író”)

(az áruk ebben a sorrendben egyre magasabb)

Optikai tároló, közvetlen elérésű, a többi tárolóval összehasonlítva nagy kapacitású (4,7 – 17 GB), gyors olvasási sebességű tároló.

A CD technikájának finomításával jött létre; az alábbi három ötlet valamilyen kombinációját bevetve:

- Az írássűrűség megnövelése (a spirálok kétszer szorosabban helyezkednek el, vagyis a DVD lemez „sávjai” fele olyan szélesek, a pitek mérete is kisebb)

- Mindkét oldal használata

- Egymás fölött több adattároló réteg kialakítása: az információt több (2, sőt 4) rétegben hordozza. (Ez esetben a felső rétegnek félig áteresztőnek kell lennie, például arany- vagy szilíciumréteg.)

A lemez itt is műanyag alapon vékony tükröző (alumínium)felületet visel, felülről lakkréteggel védve. Az információt irányított lézersugár olvassa ki (rövidebb hullámhosszú látható vörös színű lézer), a felső és alsó réteget más szögben érkező lézersugarak olvassák.

szabványnév	kapacitás	oldalak száma	rétegszám

DVD-5	4,7 GB	1	1

DVD-10	9,4 GB	2	1	meg kell fordítani

DVD-9	8,5 GB	1	2

DVD-18	17 GB	2	2	meg kell fordítani

Gyorsaságát az első DVD-meghajtókéhoz (1350 KB/s-hoz) viszonyítva adják meg, ma a leggyorsabbakon „16x” jelzés a gyakori.

DVD-típusok:

DVD-R: (Egyetlen egyszer megírva) csak olvasható lemez, olvasható minden DVD-olvasóban és asztali DVD-lejátszóban. Általában képek (fotók!), mozgóképek, multimédiás anyagok tárolására használjuk. 4,7 GB.

DVD+R: Egyszer írható lemez, 4,7 GB.

DVD-RAM: újraírható lemez, „mindennapos” mentési feladatokra (számítógépnél), felvételi és lejátszási céllal (asztali video DVD) készült.

DVD-RW (vagy DVD-ER): Újraírható (kb. 1000-szer) lemez,

DVD+RW: Újraírható (kb. 1000-szer) lemez, használható a DVD-olvasókban, DVD-újraírókban, asztali lejátszókban. 4,7 GB

Mikor válthatják ki a DVD-meghajtók a videoszalag-meghajtókat a filmnézés – tévézés szempontjából?

### Mágnesszalag (és meghajtója: a streamer)

Mágneses tároló, szekvenciális elérésű. Olyan helyen alkalmazzák őket, ahol nagyon nagy mennyiségű adatot kell elmenteni, azokat viszont nem kell mindig használni, és nagyon fontos az adatok biztonsága. Tehát archiválásra használják.

A mágnesszalag kazettában van elhelyezve, a magnókazettához hasonló módon. A mágnesszalagos meghajtó lehet külső egység, de bele is építhető a számítógépbe, a szabványos helyre. A szalagot tartalmazó kazetták cserélhetők. Egy-egy kazettára (méretétől függően) 200-2000 MB-nyi adat helyezhető el, 15-60 perc alatt. A mentési időből látszik, hogy ezek nagyon lassú egységek, de az így mentett adatok sokkal nagyobb biztonságban vannak, mintha mágneslemezen lennének. A streamer egység külön perifériaként is csatlakoztatható a számítógéphez.

### Pen-drive

(Nevezik még esetleg „USB-kulcs”-nak is.) USB csatlakozóval rendelkező flash-memória, toll alakban (innen az elnevezése). Nagyon könnyű, kicsi és (az előzőekkel ellentétben) nem érzékeny a hőmérsékletre. Írási sebességük 480-1000 KB/s közötti, típusainak kapacitása 32MB-tól 1 GB-ig terjed, kb. 100000-szer írhatóak, élettartamuk várhatóan kb. 10 év. Várható, hogy néhány év alatt kiszorítják az egyéb hordozható háttértárakat, főként a floppykat.

Mivel soros buszra csatlakozik, az operációs rendszer újraindítása nélkül is csatlakoztatható illetve leválasztható (a biztonságos leválasztáshoz előbb kattints a tálcán lévő ikonra!)

A Windows’98 utáni operációs rendszerek automatikusan felismerik, az az előttiek esetén telepíteni kell a szoftverét! Ha adnak vele szoftvert, azt érdemes az első használat előtt telepíteni. Sok pen drive szoftver különleges szolgáltatásokat is nyújthat, például jelszavas adattárolás, bootlemezként való használhatóság).

Használatakor „(cserélhető) lemez”-ként jelenik meg a meghajtók között, leválasztó ikonja pedig a tálcára kerül.

Némelyikükön található mechanikus írás-védő kapcsoló illetve működést jelző led.

Hogyan hozza létre a mágnesezettséget: Egy vasmagos tekercset gyűrűbe hajlítanak, a két vége között kis légrést hagyva. A tekercsbe áramot vezetve a mágneses erővonalak csak a légrésben lépnek ki a vasmagból, így kis területen erős mágneses tér jön létre. Ha ez a jelenség egy mágnesezhető felület felett játszódik le, annak mágnesezettsége beáll a mágneses térnek megfelelően, és az elektromágnes kikapcsolása után is úgy marad.

Hogyan olvassa le a mágnesezettséget: Az információ visszaolvasásához a mágneses indukciót használják. A tekercsbe nem vezetnek áramot, hanem a megmágnesezett anyagot mozgatják előtte. Ekkor a tekercsben a mágnesezettségnek megfelelő irányú áram indukálódik.

CD esetén például egy lyuk (pit) hozzávetőleg 0,5 mikron széles, mélysége 0,11 mikron és a hosszúsága 0,833-3,056 mikron között változik.

CD esetén például 0,8 mm átmérőjű gallium-arzenid lézersugár-nyalábbal.

Mert az író – olvasó fej ugyanolyan sebességgel dolgozik, tehát az írási – olvasási sebesség állandó a forgás közben. (Pedig a lemez szélén ülő pont nagyobb sebességgel halad, mint a lemez közepetáján ülő.) Ezért a rögzített adatok sűrűsége a sávok sugarával fordítottan arányos.

Ez az elnevezés abból adódik, hogy az IBM első ilyen adattárolója két 30 MB-os részből állt, ami az amerikaiakat a vadnyugat hőskorából jól ismert ismétlőfegyverre, a „30-30-as winchester”-re emlékeztette.

ms = milisecundum

Ma a jellemző sebességük 5400 de inkább 7200 fordulat/perc (ppm).

Intelligent Drive Electronics

Small Computer System Interface, „szkázi”

Az interfészek átlagos átviteli sebessége IDE esetén 11-16 MB/sec; SCSI esetén elérheti a 40 MB/sec-ot is.

MS-DOS és WIN95 például nem tud.

75 perc zene vagy 275000 oldal szöveg vagy …

A gyorsaságot a fordulatszám növelésével tudták fokozni.

Egy 10x CD-ROM esetén kb. 150 ms (milisecundum) az átlagos hozzáférési (elérési) idő. De mindezen adatok IDE csatolású CD-ROM-okra vonatkoznak, és a használt operációs rendszer lehetőségeitől (adatpufferelés, előreolvasás lehetősége, stb.) is függenek.

780 nm (nanométer) hullámhosszú lézersugár

Versatile = sokoldalú. Először úgy látszott, hogy videózásra fogják használni, de aztán 6 féle szabványa is lett, mozgókép, hang, adattárolásra illetve ezek többféle kombinációjára.

Az első DVD-olvasók 1350 KB-ot olvastak másodpercenként, ennek megfelelő többszörösei a későbbi kétszeres, négyszeres, …, tizenhatszoros olvasók. Mivel az olvasási sebességet a fordulatszámmal növelték, ennek további növekedésére egy idő után nem kell számítanunk, hiszen a ma jellemző kb. 8000 fordulat/perc felett már nehéz a zajt és a rezgést kordában tartani.

0,74 m (mikrométer)

A tárolóréteg neve dye.

Kb. 0,6 mm vastag szubsztárt-réteg.

780 nm (nanométer) hullámhosszú lézersugár

635 vagy 650 nanométeres

A gyorsaságot a fordulatszám növelésével tudták fokozni. Ma 8000 fordulat/percnél (rpm) tartanak, de ez növelhető minden határon túl, hiszen növekszik a nemkívánt zaj és rezgés.